ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

são sebastião de lagoa de roça

Memória de Cálculo dos Quantitativos Físicos da Planilha Orçamentária Para Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça

Memória de Cálculo dos Quantitativos Físicos da Planilha Orçamentária Para Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça

Dados do Empreendimento:

Área da Edificação:	165,30 m²

Pavimento:		Térreo

Área do Terreno:	450,00 m

1.0 - Serviços Preliminares

1.1 - (SINAPI -74209/001) Placa de obra em chapa de aço galvanizado.

A placa de obra terá dimensões de 2,50m de altura por 4,00m de comprimento, totalizando uma área de:

A = 4,00m x 2,50m = 10,00m²

1.2 - (ORSE/00058) Ligação provisória de água,

Faz-se necessária ligação provisória de água, para preparação de argamassa e facilitar a aplicação de outros materiais, bem como ajudar na higienização do local.

Q = 1,00 und

1.3 - (SINAPI - 73960/001) Instalação / Ligação provisória elétrica em baixa tensão para canteiro de obras.

Será necessária uma ligação provisória de energia elétrica, para alimentar equipamentos para o bom andamento da obra.

Q = 1,00 und

1.4 - (ORSE/06461) Ligação tipo II (esgoto domiciliar) em piso cimentado (Ligação provisória de esgoto).

Será necessária ligação de esgoto provisória, para interligar o banheiro do barracão de obra ao seu destino provisório.

1.5 - (SINAPI - 74220/001) Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal, e reaproveitamento de 2x.

Será considerada apenas a largura da área objeto da intervenção, tendo em vista que o perímetro restante receberá murada em alvenaria de 1/2 vez. Sendo assim:

A = 15,00m x 2,20m = 33,00m²

1.6 - (SINAPI - 74242/001) Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas.

Barracão deverá conter: escritórios, sanitário, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm.

A = 7,70m x 5,30m = 40,81m²

1.7 - (SINAPI - 74077/001) Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento.

Será considerada a área total da edificação, tendo em vista que a locação da murada, será prevista no item serviços complementares.

A = 165,30 m²

2.0 - Movimento de Terra

Será considerado o terreno plano, pois, a proponente compromete-se em realizar os serviços de corte, aterro e contenção, caso necessário, da área em questão.

2.1 - (SINAPI - 73965/010) Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoramento.

Serão considerados os seguintes comprimentos lineares:

- Rede externa da entrada das instalações elétricas: 15,30m

- Rede externa da entrada das instalações sanitárias: 14,62m + 9,96m + 6,42m = 31,00m

- Rede externa da entrada das instalações hidráulicas: 8,46m

- Rede externa da entrada das instalações telefônicas: 3,59m

- Rede externa da entrada das instalações de águas pluviais: (22,37m x 2) = 44,74m

Comprimento total das valas requeridas pelas instalações: 15,30m + 31,00m + 8,46m + 3,59m + 44,74m = 103,09m²

Considerando que as cavas terão dimensões de 0,30m de largura por 0,40m de profundidade teremos um volume total de:

V = 103,09m x 0,30m x 0,40m = 12,37m³

2.2 - (SINAPI - 5622) Regularização e compactação manual de terreno com soquete.

Todo fundo de vala deverá ser regularizado com soquete.

A = 103,09m x 0,30m = 30,93m²

2.3 - (SINAPI 79488) Reaterro manual com apiloamento mecânico.

Será o volume de cada cava de instalações, menos o volume da sua respectiva tubulação, mais o volume de escavação das sapatas isoladas, menos o volume de concreto das mesmas.

V1 = (15,30m x 0,30m x 0,40m) - (0,013² x 3,14 x 15,30m) = 1,84m³ - 0,01m³ = 1,83m³

V2 = (31,00m x 0,30m x 0,40m) - (0,05² x 3,14 x 31,00m) = 3,72m³ - 0,24m³ = 3,48m³

V3 = (8,46m x 0,30m x 0,40m) - (0,01² x 3,14 x 8,46m) = 1,02m³ - 0,01m³ = 1,01m³

V4 = (3,59m x 0,30m x 0,40m) - (0,01² x 3,14 x 3,59m) = 0,43m³

V5 = (44,74m x 0,30m x 0,40m) - (0,05² x 3,14 x 44,74m) = 5,37m³ - 0,35m³ = 5,02m³

VEscavação das Sapatas = [(0,72m x 0,54m x 1,00m) x 18] + (0,75m x 0,57m x 1,00m) + (0,70m x 0,65m x 1,00m) + [(0,95m x 0,77m x 1,00m) x 3] + (0,52m x 0,80m x 1,00m) + (1,03m x 0,85m x 1,00m) = 11,08m³

VConcreto das Sapatas = 7,08m³ - (134,75m x 0,20m x 0,12m) = 3,85m²

VT = 1,83m³ + 3,48m³ + 1,01m³ + 0,43m³ + 5,02m³ + (11,08m³ - 3,85m³) = 19,00m³

2.4 - (SINAPI - 55835) Aterro interno (edificações) compactado manualmente.

Será a área interna da edificação multiplicada pela altura de 0,25m.

V = (6,25m² + 12,00m² + 22,60m² + 2,55m² + 2,55m² + 5,00m² + 5,30m² + 2,40m² + 2,40m² + 3,30m² + 35,00m² + 14,03m² + 19,80m² + 14,05m²) x 0,25m = 36,81m³

3.0 - Infraestrutura: Fundações

3.1 - (SINAPI - 73965/010) Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoramento.

Será o perímetro das vigas baldrames da edificação, multiplicado pelas dimensões das valas, ou seja, 0,30m de largura por 0,40m de profundidade, mais o volume de escavação para as sapatas isoladas, menos os volumes de intersecções.

VSapatas = [(0,72m x 0,54m x 1,00m) x 18] + (0,75m x 0,57m x 1,00m) + (0,70m x 0,65m x 1,00m) + [(0,95m x 0,77m x 1,00m) x 3] + (0,52m x 0,80m x 1,00m) + (1,03m x 0,85m x 1,00m) = 11,08m³

Perímetro Vigas baldrames: (8,80m x 2) + 1,38m + (12,07m x 4) + (4,03m x 3) + (3,33m x 4) + 2,58m + 2,03m + (3,18m x 2) + 1,73m + (4,27m x 2) + (3,27m x 2) + 3,78m + 0,44m + 10,08m = 134,75m

VVigas Baldrame: 134,75m x 0,30m x 0,40m = 16,17m³

Volume Intersecções: [(0,21m x 47) + (0,31m x 3) + (0,36m x 2) + (0,17m x 2) + (0,19m x 2)] x 0,30m x 0,40m = 1,47m³

VT = 11,08m³ + 16,17m³ - 1,47m³ = 25,78m³

3.2 - (SINAPI - 6122) Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

Será o volume de escavação, ou seja, o perímetro das vigas baldrames, multiplicado pela largura de 0,30m e profundidade de 0,20m, menos o volume das intersecções.

V = (134,75m x 0,20m x 0,30m) - 1,47m³ = 6,62m³

3.3 - (SINAPI - 73935/002) Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada) preparo manual, junta 1cm.

Será o perímetro das vigas baldrames, multiplicada pela altura de 0,30m.

A = 134,75m x 0,30m = 40,43m²

3.4 - (SINAPI - 5970) Forma em tábuas para concreto em fundação, com reaproveitamento de duas vezes.

Será o perímetro das vigas baldrames, multiplicado pela altura 0,24m (para os trabalhos de adensamento e vibração), multiplicado por dois que são os lados, pois as vigas irão estar apoiadas linearmente sobre a alvenaria de embasamento (1 vez). Mais as formas dos troncos de pilares, que iremos aproveitar as alvenarias de elevação, dessa forma, utilizaremos apenas formas no sentido longitudinal dos pilares.

Avigas = (134,75m x 0,24m) x 2 = 64,68m²

APilares = [(1,00m x 0,30m x 2) x 24] + [(0,30m x 2) + 0,25m] x 1,00m = 15,25m²

AT = 64,68m² + 15,25m² = 79,93m²

3.5 - (SINAPI - 74254/002) Armação de aço CA-50 diâmetro de 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") - Fornecimento corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.

Será o resumo de aço do projeto estrutural.

P = 230,50Kg + 11,20Kg + 140,20Kg + 9,20Kg = 391,10Kg

3.6 - (SINAPI - 73942/002) Armação de aço CA-60 diâmetro de 3,4mm à 6mm - Fornecimento corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.

Será o resumo de aço do projeto estrutural.

P = 124,80Kg

3.7 - (SINAPI - 73972/001) Concreto Fck = 25Mpa, virado em betoneira, sem lançamento.

Será o volume de concreto calculado em projeto estrutural.

V = 7,02m³

3.8 - (SINAPI - 74157/004) Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações.

Será considerado o mesmo volume do item anterior.

V = 7,02m³

3.9 - (SINAPI - 73907/003) Lastro de concreto não estrutural, espessura de 5cm, preparo com betoneira.

Serão a área das sapatas isoladas.

A = [(0,72m x 0,54m) x 18] + (0,75m x 0,57m) + (0,70m x 0,65m) + [(0,95m x 0,77m) x 3] + (0,52m x 0,80m) + (1,03m x 0,85m) = 11,08m²

4.0 - Superestrutura

4.1 - (SINAPI - 74007/002) Forma em tábuas de madeira de 3ª para peças em concreto armado, com reaproveitamento de duas vezes, inclusive montagem e desmontagem.

Será considerada a alvenaria como forma, então, será considerado o comprimento longitudinal dos pilares, bem como será considerada a alvenaria como forma para o fundo das vigas. Dessa forma, a área de forma dos pilares será o comprimento longitudinal do pilar, multiplicada por dois, e, multiplicada pela altura do pé direito. A área de forma das vigas de respaldo será o perímetro das paredes, multiplicado pela altura das vigas, multiplicado por dois que são os lados.

APilares = [(0,30m x 2,70m x 2) x 23] + (0,40m x 2,70m x 2) + [(0,30m + 0,13m) x 2 x 2,70m] = 41,74m²

AVigas = [134,75m x 0,30m x 2] + [(3,18m x 2) + (2,72m x 2)] x 0,30m x 2 = 90,47m²

AT = 41,74m² + 90,47m² = 132,21m²

4.2 - (SINAPI - 74254/002) Armação de aço CA-50 diâmetro de 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") - Fornecimento corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.

Será o resumo de aço do projeto estrutural.

P = 63,30Kg + 69,60Kg + 378,80Kg + 44,40Kg = 556,10Kg

4.3 - (SINAPI - 73942/002) Armação de aço CA-60 diâmetro de 3,4mm à 6mm - Fornecimento corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.

Será o resumo de aço do projeto estrutural.

P = 460,20Kg

4.4 - (SINAPI - 73972/001) Concreto Fck = 25Mpa, virado em betoneira, sem lançamento.

Será o volume de concreto calculado em projeto estrutural.

V = 16,13m³

4.5 - (SINAPI - 74157/004) Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações.

Será considerado o mesmo volume do item anterior.

V = 16,13m³

4.6 - (SINAPI - 74200/001) Verga 10x10cm em concreto pré moldado Fck = 20Mpa (preparo com betoneira) Aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª.

Será a extensão linear total para os vãos de esquadrias.

C = (2,50m x 1) + (2,0m x 1) + (0,80m x 8) + (0,60m x 2) + (1,20m x 2) + (0,80m x 2) + (3,05m x 1)+ (1,20m x 1) + (1,80m x 1) + (1,25m x 1) + (2,0m x 5) + (2,55m x 1) + (1,20m x 2) + (3,15m x 1) + (1,65m x 1) + (0,75m x 1) = 43,9m

4.7 - (SINAPI - 73301) Escoramento de formas até H = 3,30m, com madeira de 3ª, não aparelhada, aproveitamento até 3x.

Será considerado o volume de concreto do item 4.4

V = 16,13m³

5.0 - Paredes / Elevação

5.1 - (SINAPI - 73935/001) Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento: areia).

Será o perímetro linear das paredes multiplicado pela altura do pé direito, menos as áreas de óculos e esquadrias, mais a área de alvenaria da platibanda, mais a área de alvenaria da caixa de água, mais as paredes com altura de 0,20m (1 tijolo), para formação das calhas de captação de águas pluviais na cobertura, mais a área de paredes do abrigo de gás.

A1 = (134,75m x 2,60m) = 350,35m²

A2 = (9,25m + 12,25m + 3,15m + 1,36m + 1,36m + 3,30m + 4,30m + 3,15m + 4,90m + 0,45m + 10,10m + 12,25m) x 1,18m = 77,67m²

A3 = [(2 x 0,50m) + 1,44m] x 0,71m = 1,73m²

A4 = 30,30m x 0,20m = 6,06m²

A5 = (2 x 2,25m) x (3 x 3,10m) = 41,85m²

A6 = (2 x 1,20m x 2,10m) + (2,00m x 2,10m) + (2,50m x 2,10m) = 14,49m²

A7 = ( 2 x 1,10m x 1,20m) + (5 x 1,10m x 2,00m) + (1,25m x 2,00m) + (1,65m x 2,00m) = 19,44m²

AT = (350,35m² + 77,67m² + 1,73m² + 6,06m² + 41,85m²) - (14,49m² + 19,44m²) = 443,73m²

6.0 - Coberta

6.1 - (SINAPI - 74141/001) Laje pré moldada beta 11 para 1,0 KN/m² vãos 4,40m, incluindo vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm, concreto 20Mpa, escoramento, material e mão de obra.

Será a área de coberta, mais a área de fundo da caixa de água.

A = 165,38m² + (3,00m x 3,45m) = 175,73m²

6.2 - (SINAPI - 68058) Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura de 7cm.

Será o perímetro da secção transversal do telhado, acompanhando o caimento, mais o comprimento longitudinal da coberta sala de atendimento familiar e o comprimento da coberta da caixa de água.

C = (4,52m x 4) + (4,06m x 2) + 3,00m + (2,74m x 2) + 2,70m = 37,38m

6.3 - (SINAPI - 73931/001) Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, apoiada em laje ou parede.

Será a mesma área

A = (4,37m x 12,10m x 2) + (3,94m x 3,00m) + (2,61m x 3,15m) = 125,80m²

6.4 - (SINAPI - 74088/001) Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento.

Será a mesma área o item anterior.

A = 125,80m²

6.5 - (SINAPI - 74045/001) Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.

Será o comprimento longitudinal do telhado (de maior vão).

C = 12,10m

7.0 - Impermeabilização

7.1 - (SINAPI - 83738) Impermeabilização com manta asfaltica (com polímeros tipo APP), espessura 4mm.

Será a área de laje descoberta / impermeabilizada (acesso coberto), mais a área das calhas de águas pluviais.

A = 25,43m² + [(0,20m + 0,20m + 0,30m) x 12,10m x 2] + [6,15m x (0,20m + 0,20m + 0,30m)] = 46,68m²

7.2 - (SINAPI - 83748) Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 2cm.

Será a área do embasamento aparente em alvenaria de 1 vez, ou seja:

A = 134,75m x (0,10m + 0,19m + 0,10m) = 52,55m²

7.3 - (SINAPI - 74106/001) Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demãos.

Será o perímetro das vigas baldrames da edificação, multiplicado pelo perímetro das faces aparentes da secção transversal, mais as áreas dos pilares e sapatas da fundação.

A = [134,75m x (0,20m + 0,12m + 0,20m)] + 11,08m² + [(0,30m + 0,30m + 0,12m + 0,12m) x 1,00m] x 25 = 102,15m²

8.0 - Instalações Elétricas

8.1 - (SINAPI - 41598) Entrada de energia elétrica aérea trifásica 40A, com aterramento.

Q = 1,00 und

8.2 - (SINAPI - 83463) Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

8.3 - (SINAPI - 74130/004) Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema 10 a 50A, 240V, fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

8.4 - (ORSE/08194) Disjuntor tripolar DR 40A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA.

Q = 1,00 und

8.5 - (SINAPI - 74130/001) Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema 10A a 30A, 240V, fornecimento e instalação.

Q = 9,00 und

8.6 - (SINAPI - 73953/002) Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação.

Q = 12,00 und

8.7 - (SINAPI - 73953/006) Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação.

Q = 17,00 und

8.8 - (SINAPI - 83468) Lâmpada fluorescente 20W - fornecimento e instalação.

Q = 24,00 und

8.9 - (SINAPI - 83469) Lâmpada fluorescente 40W - fornecimento e instalação.

Q = 34,00 und

8.10 - (SINAPI - 83386) Caixa de passagem 4x4" - Fornecimento e instalação.

Q = 67,00 und

8.11 - (SINAPI - 83540) Tomada de embutir 2P+T 10A/250V/ com placa - Fornecimento e instalação.

Q = 30,00 und

8.12 - (SINAPI - 83555) Tomada dupla de embutir, 2x2P+T 10A/ 250V com placa - Fornecimento e Instalação.

Q = 3,00 und

8.13 - (SINAPI - 83466) Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - Fornecimento e instalação.

Q = 8,00 und

8.14 - (SINAPI - 83467) Interruptor simples de embutir 10A / 250A 3 teclas, com placa - Fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

8.15 - (SINAPI - 72332) Interruptor simples de embutir 10A / 250A 2 teclas, com placa - Fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

8.16 - (SINAPI - 72331) Interruptor simples de embutir 10A / 250A 1 tecla, com placa - Fornecimento e instalação.

Q = 6,00 und

8.17 - (SINAPI - 72934) Eletroduto de PVC flexível corrugado Dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação.

C = 61,22m

8.18 - (SINAPI - 72935) Eletroduto de PVC flexível corrugado Dn 25mm (1") fornecimento e instalação.

C = 64,36m

8.19 - (SINAPI - 72936) Eletroduto de PVC flexível corrugado Dn 32mm (1.1/4") fornecimento e instalação.

C = 20,68m

8.20 - (SINAPI - 73860/007) Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação.

C = 65,31m

8.21 - (SINAPI - 73860/008) Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação.

C = 85,39m

8.22 - (SINAPI - 73860/010) Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação.

C = 210,25m

8.23 - (SINAPI - 73860/011) Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 10,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação.

C = 20,62m

8.24 - (Composição) Quadros de comando para controle de nível do reservatório e acionamento da bomba.

Q = 1,00 und

9.0 - Instalações Hidráulicas

9.1 - (SINAPI - 75030/008) Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.

C = 31,20m

9.2 - (SINAPI - 75030/002) Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.

C = 13,45m

9.3 - (SINAPI - 75030/003) Tubo em PVC soldável água fria Ø 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.

C = 4,11m

9.4 - (SINAPI - 74176/010) Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação.

Q = 6,00 und

9.5 - (SINAPI - 73735/001) Reservatório de fibrocimento capacidade 1000 litros, com acessórios.

Q = 2,00 und

9.6 - (SINAPI - 86912) Torneira cromada longa, 1/2" ou 3/4", padrão médio - fornecimento e instalação.

Q = 6,00 und

9.7 - (SINAPI - 74175/001) Registro de gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação.

Q = 5,00

9.8 - (SINAPI - 83486) Bomba centrífuga com motor elétrico trifásico 1CV.

Q = 1,00 und

9.9 - (ORSE / ) Reservatório inferior em concreto armado.

Q = 1,00 und

10.0 - Instalações de Águas Pluviais

10.1 - (SINAPI - 74165/004) Tubo de PVC esgoto predial Dn 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalações.

C = 48,48m

10.2 - (SINAPI - 72684) Ralo seco de PVC 100x100mm simples - Fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

10.3 - (SINAPI - 72286) Caixa de areia 60x60x60cm, em alvenaria.

Q = 9,00 und

10.4 - (SINAPI - 73902/001) Camada de brita nº 3

V = (0,60m x 0,60m x 0,10m) x 9 = 0,32m³

10.5 - (SINAPI - 72105) Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm.

C = 6,15m + 24,20m = 30,35m

11.0 - Instalações Sanitárias

11.1 - (ORSE / 01683) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário).

Q = 4,00 und

11.2 - (SINAPI - 74165/004) Tubo PVC esgoto predial Dn 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.

C = 34,91m

11.3 - (SINAPI - 74165/002) Tubo PVC esgoto predial Dn 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.

C = 3,94m

11.4 - (SINAPI - 74165/001) Tubo PVC esgoto predial Dn 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.

C = 3,87m

11.5 - (SINAPI - 74104/001) Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2cm, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concreto 15Mpa tipo C - Escavação e confecção.

Q = 5,00 und

11.6 - (SINAPI - 74051/001) Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado DN 60mm, com tampa - Fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

11.7 - (SINAPI - 72292) Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - Fornecimento e instalação.

Q = 2,00 und

11.8 - (SINAPI - 72685) Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação.

Q = 4,00 und

11.9 - Fossa Séptica

11.9.1 - (SINAPI - 79478) Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha, até 2,0m de profundidade.

V = 7,22m³

11.9.2 - (SINAPI - 73907/006) Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico.

A = 5,29m²

11.9.3 - (SINAPI - 73987/001) Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (embasamento).

A = 18,48m²

11.9.4 - (SINAPI - 5974) Chapisco traço 1:4 (cimento:areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa.

A = 14,58m²

11.9.5 - (SINAPI - 73741/001) Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento:areia média), espessura 2cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa.

A = 14,58m²

11.9.6 - (SINAPI - 6087) Tampa em concreto armado 60x60x5cm, para fossa séptica.

Q = 1,00 und

11.9.7 - (SINAPI - 73972/002) Concreto Fck = 20Mpa, virado em betoneira, sem lançamento.

V = 0,44m³

11.9.8 - (SINAPI - 74202/002) Laje pré moldada para piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m / E=8cm, com lajotas e capeamento em concreto Fck = 20Mpa, 4cm, inter eixo 38cm, com escoramento e ferragem negativa.

A = 5,04m²

11.10 - Sumidouro

11.10.1 - (SINAPI - 79478) Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha, até 2,0m de profundidade.

V = 17,24m³

11.10.2 - (SINAPI - 73982/001) Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm.

A = 20,38m²

11.10.3 - (SINAPI - 74202/002) Laje pré moldada para piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m / E=8cm, com lajotas e capeamento em concreto Fck = 20Mpa, 4cm, inter eixo 38cm, com escoramento e ferragem negativa.

A = 6,25m²

11.10.4 - (SINAPI - 74164/004) Lastro de brita.

V = 3,53m³

11.10.5 - (SINAPI - 6087) Tampa em concreto armado 60x60x5cm.

Q = 1,00 und

12.0 - Instalações de Gás Combustível

12.1 - (Composição) Tubo de aço preto ½’’ sem costura SCHEDULE 40/NBR 5590, inclusive conexões – fornecimento e instalação.

C = 3,15m

13.0 - Revestimento

13.1 - (SINAPI - 5975) Chapisco traço 1:3 (cimento:areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa.

Será a área de alvenaria, multiplicada por dois que são os lados, mais a área de laje.

A = (443,73m² x 2) + 175,73m² = 1.063,19m²

13.2 - (SINAPI - 73927/009) Emboço traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), espessura 2cm, preparo manual da argamassa.

Será a mesma área do item anterior.

A = 1.063,19m²

13.3 - (SINAPI - 73925/002) Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco.

Serão as áreas molhadas da edificação.

WC coletivo = 4 x (1,20m + 2,00m) x 2,60m = 33,28 m²

WC PNE = 4 x (1,50m + 1,70m) x 2,60m = 33,28 m²

Área de serviço = (2,55m + 2 x 1,30m) x 2,60m = 13,39 m²

Copa = 2 x (1,60m + 3,45m) x 2,60m = 26,26 m²

Almoxarifado = 2 x (1,50m + 3,45m) x 2,60m = 25,74 m²

AT = 33,28m² + 33,28m² + 13,39m² + 26,26m² + 25,74m² = 131,95m²

14.0 - Esquadrias

14.1 - (SINAPI - 72120) Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação.

Avidro: (2,50m x 2,10m) + (2,00m x 2,10m) = 9,45m²

14.1.1 - (SINAPI - 84890) Roldana fixa dupla de latão com rolamento para porta ou janela de correr.

Q = 4,00 und

14.1.2 - (SINAPI - 83891) Cremona em latão cromado ou polido, completa, com vara H=1,50m.

Q = 2,00 und

14.1.3 - (SINAPI - 84894) Puxador concha de latão cromado ou polido para porta ou janela de correr, com furo para chave, 4x10cm.

Q = 2,00 und

14.1.4 - (SINAPI - 83880) Fechadura bico de papagaio para porta de correr interna, chave bipartida, acabamento padrão médio.

Q = 1,00 und

14.2 - (SINAPI - 73910/005) Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80m x 2,10m x 3,5cm, incluso aduela 2ª, alisar e dobradiça.

Q = 8,00 und

14.3 - (SINAPI - 73910/001) Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,60m, x 2,10m x 3,5cm, incluso aduela 2ª, alisar e dobradiça.

Q = 2,00 und

14.4 - (SINAPI - 73910/008) Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,20m, x 2,10m x 3,5cm, incluso aduela 2ª, alisar e dobradiça.

Q = 2,00 und

14.5 - (SINAPI - 74070/004) Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio.

Q = 4,00 und

14.6 - (SINAPI - 74069/001) Fechadura de embutir completa, para portas de banheiros, padrão de acabamento popular.

Q = 4,00 und

14.7 - (SINAPI - 74068/006) Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio.

Q = 2,00 und

14.8 - (SINAPI - 73933/002) Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições.

PF-1, conforme projeto.

A = (0,80m x 2,10m) x 2 = 3,36m²

14.9 - (SINAPI - 40678) Porta de ferro quadriculado para abrigo de medidores e botijões, de abrir com guarnições.

PF-2 e PF-3, conforme projeto.

A = (0,60m x 3,05m) + (0,71m x 1,21m) = 2,69m²

14.10 - (SINAPI - 73809/001) Janela de alumínio e maximar, incluso guarnições e vidro fantasia.

JA-1, conforme projeto.

A = 1,25m x 2,00m = 2,50m²

14.11 - (SINAPI - 74067/001) Janela de correr em alumínio, incluso guarnição e vidro liso incolor.

JA-2, JA-3, JA-4, JA-5, JA-6, JA-7 conforme projeto.

A = (2,00m x 1,10m x 5) + (2,55m x 0,50m) + (1,20m x 1,10m x 2) + (3,15m x 0,50m) + (1,65m x 2,00m) + (0,75m x 2,00m) = 21,29m²

14.12 - (SINAPI - 73932/001) Grade de ferro em barra chata (3/16") - Fechamento dos ar condicionados.

Conforme projeto.

A = (0,80m x 3,15m x 2) + (0,80m x 3,15m) + (0,80m x 2,00m x 2) + (0,80m x 2,00m) + (0,80m x 0,80m x 2) = 13,64m²

14.13 - (SINAPI - 73933/001) Portão de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições.

A = 15,00m x 1,80m = 27,00m²

15.0 - Pintura

15.1 - (SINAPI - 74134/002) Emassamento com massa acrílica, duas demãos.

Será a área de emboço, menos a área de revestimento cerâmico.

A = 1.063,19m² - 131,95m² = 931,24m²

15.2 - (SINAPI - 73954/001) Pintura látex acrílica, três demãos.

Será a mesma área do item anterior.

A = 931,24m²

15.3 - (SINAPI - 6067) Pintura em esmalte brilhante (duas demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão.

Será a área de esquadrias metálicas, multiplicada por dois que são os lados.

A = (2,69m² + 3,36m² + 13,64m² + 27,00m²) x 2 = 93,38m²

15.4 - (SINAPI - 74133/002) Emassamento com massa a óleo, duas demãos.

Será a área de esquadrias de madeira, multiplicada por dois, que são os lados.

A = [(0,80m x 2,10m x 8) + (0,60m, x 2,10m x 2) + (1,20m, x 2,10m x 2)] x 2 = 42,00m²

15.5 - (SINAPI - 73739/001) Pintura em esmalte acetinado em madeira, duas demãos.

Será a mesma área do item anterior.

A = 42,00m²

16.0 - Louças e Metais

16.1 - (SINAPI - 86932) Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" X 40cm - Fornecimento e instalação. AF_12/2013_P.

Q = 4,00 und

16.2 - (SINAPI - 74230/001) Assento para vaso sanitário de plástico, padrão popular - Fornecimento e instalação.

Q = 4,00 und

16.5 - (SINAPI - 86943) Lavatório em louça branca suspenso, 29,5cm x 39cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm, torneira cromada de mesa padrão popular - Fornecimento e instalação.

Q = 4,00 und

16.6 - (SINAPI - 86927) Tanque de mármore sintético suspenso, 22 litros, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado, padrão popular - Fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

16.7 - (SINAPI - 86894 + 86878) Bancada de mármore sintético 1,20m x 0,60m com cuba integrada + válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - Fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

16.8 - (ORSE/02033) Papeleira de louça 15x15cm, ou similar.

Q = 4,00 und

16.9 - (ORSE / 02051) Saboneteira para sabão líquido.

Q = 4,00 und

16.10 - (ORSE / 02036) Porta toalha em bastão plástico.

Q = 4,00 und

16.11 - (ORSE / 02037) Cabide de louça, branco.

Q = 4,00 und

17.0 - Prevenção e Combate a Incêndio

17.1 - (SINAPI - 73775/001) Extintor de incêndio tipo pó químico 4Kg - Fornecimento e instalação.

Q = 4,00 und

17.2 - (SINAPI - 73775/002) Extintor de incêndio tipo água pressurizada 10 litros - Fornecimento e instalação.

Q = 4,00 und

17.3 - (Composição) Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" - Fornecimento e colocação.

Q = 13,00 und

17.4 - (Composição) Luminária de emergência 2 x 8W fluorescente, com chave seletora para funções (Desligado/01 lâmpada 02), autonomia de 3 a 6 horas - Fornecimento e Instalação.

Q = 9,00 und

18.0 - Instalações Contra Descargas Atmosféricas

18.1 - (SINAPI - 8260) Instalação de Para raio tipo Franklin com sinalizador (Fornecimento e Montagem).

Q = 1,00 und

19.0 - Serviços Complementares

19.1 - (Composição) Banco de concreto aparente, largura 45cm e 10cm de espessura em concreto armado.

C = 4,20m

19.2 - (SINAPI - 74236/001) Plantio de grama batatais em placas.

Área verde permeável medida com auxílio de software tipo CAD.

A = 148,42m²

19.3 - (SINAPI - 73788/001) Plantio de arbustos com altura de 50 a 100cm, com 12 unidades/m²

A = 1,45m²

19.4 - (ORSE / 08492) Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2".

Q = 2,00 und

19.5 - (SINAPI - 74072/002) Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2", com braçadeira.

C = (1,38m x 2) + 3,98m = 6,74m

19.6 - Muro de Contorno

19.6.1 - (SINAPI - 68051) Locação de alvenaria.

Será o perímetro do muro de contorno do empreendimento.

P = (15,00m x 2) + (30,00m x 2) = 90,00m

19.6.2 - (SINAPI - 73965/010) Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoramento.

Será o perímetro da murada encontrado no item anterior, menos a face frontal (15,00m), multiplicado pelas medidas da secção transversal, ou seja, 0,30m de largura por 0,40m de profundidade.

V = 75,00m x 0,30m x 0,40m = 9,00m³

19.6.3 - (SINAPI - 6122) Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

Será o perímetro da murada encontrado no item 19.6.2, menos a face frontal (15,00m), multiplicado por 0,30m de largura e por 0,20m de profundidade.

V = 75,00m x 0,30m x 0,20m = 4,50m³

19.6.4 - (SINAPI - 73935/002) Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada) preparo manual, junta 1cm.

Será o perímetro da murada encontrado no item 19.6.2, menos a face frontal (15,00m), multiplicado pela altura de 0,20m.

A = 75,00m x 0,20m = 15,00m²

19.6.5 - (SINAPI - 74200/001) Verga / cinta 10x10cm em concreto pré moldado Fck = 20Mpa (preparo com betoneira) Aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª.

Será o perímetro da murada encontrado no item 19.6.2, menos a face frontal (15,00m).

C = 75,00m

19.6.6 - (SINAPI - 73972/001) Concreto Fck = 25Mpa, virado em betoneira, sem lançamento.

A cada 3,00m linear, deverá ser construído um pilar de seção 0,12m x 0,22m, para amarração da alvenaria, dessa forma, dividiremos o perímetro de muro por 3,00m e multiplicaremos pela secção transversal.

V = (75,00m / 3,00m) x (0,12m x 0,22m x 2,10m) = 1,39m³

19.6.7 - (SINAPI - 74157/004) Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações.

Será considerado o mesmo volume do item anterior.

V = 1,39m³

19.6.8 - (SINAPI - 73990/001) Armação de aço CA-50 para 1,0m³ de concreto.

Deverá ser considerado o volume do item anterior.

V = 1,39 und

19.6.9 - (SINAPI - 73935/001) Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento: areia).

Será o perímetro da murada encontrado no item 19.6.2, menos a face frontal (15,00m), multiplicado pela altura de 2,00m (descontando altura da cinta), menos a área de forma dividida por dois que é a área de pilares.

A = 75,00m x 2,00m - (23,10m² / 2) = 138,45m²

19.6.10 - (SINAPI - 5974) Chapisco traço 1:4 (cimento:areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa.

Será o perímetro da murada encontrado no item 19.6.2, menos a face frontal (15,00m), multiplicado pela altura de 2,10m, multiplicado por dois que são os lados.

A = 75,00m x 2,10m x 2 = 315,00m²

19.6.11 - (SINAPI - 73791/001) Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos.

Será a mesma área do item anterior.

A = 315,00m²

19.7 - (SINAPI - 84122) Placa de inauguração em alumínio 0,40 x 0,60m - Fornecimento e instalação.

Q = 1,00 und

20.0 - Pavimentação

20.1 - (SINAPI - 73907/003) Contrapiso / lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira.

Será a área interna da edificação encontrada no item 2.4.

A = 6,25m² + 12,00m² + 22,60m² + 2,55m² + 2,55m² + 5,00m² + 5,30m² + 2,40m² + 2,40m² + 3,30m² + 35,00m² + 14,03m² + 19,80m² + 14,05m² = 147,24m²

20.2 - (SINAPI - 73829/001) Piso cerâmico padrão médio PEI 5, assentado com argamassa 1:4 (cimento:areia) e rejuntado com cimento branco.

Será a mesma área do item anterior.

A = 147,24m²

20.3 - (SINAPI - 73876/001) Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 7mm.

Será a área de piso tátil, medido em planta.

A = (32,84m x 0,25m) = 8,21m²

20.4 - (ORSE / 09418) Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base.

Será a área de piso tátil, medido em planta.

A = (70,51m x 0,25m) = 17,63m²

20.5 - (SINAPI - 73985/001) Rodapé em cerâmica linha popular PEI-4 assentado com argamassa traço 1:0,25:3 (cimento:cal:areia) rejunte em cimento branco.

Será o perímetro dos ambientes da edificação.

P = 6,56m + 13,20m + 14,17m + 21,80m + 17,80m + 3,55m + 17,75m = 94,83m

20.6 - (SINAPI - 73892/001) Calçada em concreto (cimento:areia:seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira.

Será a área interna do terreno, incluindo passeio público, menos as áreas verdes permeáveis, menos a área da edificação.

A = (438,76m² + 30,00m²) - (87,91m² + 31,68m² + 15,72m² + 6,12m² + 165,26m²) = 162,07m²

20.7 - (SINAPI - 9537) Limpeza final da obra.

Será a área total do empreendimento, inclusive calçada de passeio.

A = 450,00m² + (1,45m x 15,00m) = 471,75m²