ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

são sebastião de lagoa de roça

Memória de Cálculo dos Quantitativos Físicos da Planilha Orçamentária Para Construção de Reservatório Inferior Para Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça

1.0 - (SINAPI - 74077/001) Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento.

Será a área do reservatório.

A = 2,50m x 2,50m = 6,25m²

2.0 - (SINAPI - 79478) Escavação manual em campo aberto em solo, exceto rocha, até 2,00m de profundidade.

Serão as faces do reservatório, acrescidas de 1,0m, para facilitar o trabalho de emboço externo, multiplicadas pela profundidade da escavação.

V = 4,50m x 4,50m x 1,65m = 33,41m³

3.0 - (SINAPI - 73972/001) Concreto Fck = 25Mpa, virado em betoneira, sem lançamento.

Será a área do reservatório, multiplicada pela espessura da camada de concreto.

V = (6,25m² x 0,15m) + (0,04m x 9,00m x 0,25m) = 1,03m³

4.0 - (SINAPI - 73935/002) Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada) preparo manual, junta 1cm.

Será o perímetro do reservatório, multiplicado pela altura, menos a área da cinta de concreto.

A = (9,00m x 2,09m) - (9,00m x 0,09m) = 18,00m²

5.0 - (ORSE - 8175) Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x29, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81.

Será o perímetro co reservatório.

P = 9,00m

6.0 - (SINAPI - 73928/006) Chapisco traço 1:4 (cimento:areia média), espessura 0,50cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa.

Será o perímetro do reservatório, multiplicado pela altura, multiplicado por dois, que são os lados da alvenaria.

A = (9,00m x 2,09m) x 2 = 37,62m²

7.0 - (SINAPI - 73927/005) Emboço traço 1:4 (cimento:areia média), espessura 2,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa.

Será a mesma área do item anterior.

A = (9,00m x 2,09m) x 2 = 37,62m²

8.0 - (SINAPI - 74202/002) Laje pre moldada para piso, sobrecarga, 200Kg/m², vãos até 3,50m, espessura 8cm, lajotas e capeamento com concreto Fck = 20Mpa, 4cm, inter-eixos 38cm, com escoramento.

Será a área da tampa do reservatório.

A = 2,20m x 2,20m = 4,84m²

9.0 - (SINAPI - 73964/004) Reaterro de valas/cavas, compactada a maço, em camadas de 30cm.

Será a diferença do volume escavado, calculado no item 2.0, menos o volume do reservatório que está enterrado.

V = 33,41m³ - (2,50m x 2,50m x 1,65m) = 23,10m³

10.0 - (SINAPI - 73791/001) Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos.

Será a área externa aparente do reservatório.

A = (9,00m x 0,63m) + (2,50m x 2,50m) = 11,92m²