Especificações Técnicas

A presente Especificação Básica constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA no Estado da Paraíba, na execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal na Sede do Município. A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas no projeto de arquitetura, assim como as recomendações das Normas Técnicas (ABTN).

Esta parte do Relatório Técnico visa estabelecer as diversas fases de obra, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas da construção e também definir os produtos a serem empregados ou utilizados garantindo um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e um melhor padrão de qualidade de modo que o Estádio Municipal venham a funcionar efetiva e eficientemente.

Todos os serviços deverão ser executados segundo estas ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS, bem como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos.Será sempre suposto que as ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS são de total conhecimento da empresa encarregada da obra.

## Disposições Preliminares

Caberá ao construtor todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, devendo submetê-lo, entretanto, a aprovação prévia da fiscalização.

A obra será executada de acordo com os projetos e especificações fornecidas. No caso de divergências entre os projetos e as especificações, serão adotados os seguintes critérios:

- Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico.

- Em caso de discrepância entre o disposto no projeto arquitetônico e nas especificações, prevalecerão estas últimas.

- Quando a omissão for do projeto arquitetônico prevalecerá o disposto nas especificações.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados durante a execução da obra, mediante prévio entendimento entre a empresa contratada e o contratante, entendimento este, cujas conclusões deverão ser expressas por escrito.

As especificações básicas só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, emitida pela fiscalização e concordância dos autores do projeto.

A inobservância da presente especificação básica e dos projetos implica na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a empresa contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

Nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que exista na obra um Livro de Ocorrência com um mínimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a relatórios de fiscalização, anotações e modificações e qualquer tipo de solicitação tanto da fiscalização como da empresa contratada.

O uso de material similar somente será permitido quando inexistir  comprovadamente o material ou marca previstos nas especificações. Neste caso, materiais devem ser apresentados com antecedência à fiscalização para a competente autorização a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências.

Os projetos deverão ser registrados e aprovados junto aos órgãos competentes às custas da empresa contratada que deverá arcar com os serviços de despachos, taxas e emolumentos, que se fizerem necessários, antes do início de qualquer trabalho relativo às obras.

1.0 Descrição dos Serviços e Materiais

Placa indicativa da obra

A empresa contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas exigidas pela legislação em vigor, bem como a placa indicativa da obra, cujo modelo será fornecido posteriormente pela Assessoria Técnica de Engenharia do contratante.

Locação e nivelamento

Os trabalhos de locação serão executados a instrumento. Independentemente do uso de piquetes de locação de fundação será feita uma bancada em tábuas onde serão assinalados com pregos os eixos das paredes e pilares.  As bancadas serão conservadas até que a fiscalização autorize a sua retirada.

As exigências do parágrafo anterior não eximem a responsabilidade da empresa contratada da obrigação de executar por sua conta e no prazo estipulado, as modificações, reposições, demolições e correções resultantes de erro na locação.

Escavação manual de valas até 1,00m de profundidade

As cavas para fundação terão dimensões compatíveis com as fundações a serem executadas. Se, por ocasião da abertura das cavas, forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, deverá os mesmos ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

As águas pluviais ou subterrâneas que, porventura, invadirem as cavas, serão previamente esgotadas como a finalidade que as fundações sejam executadas em terreno seco. O custo da realização de tal trabalho será considerado, inclusive no custo da escavação.

As fundações serão executadas obedecendo em tudo às normas referentes ao assunto, notadamente a NB 51.

Escavação e transporte de material

Será executado corte mecanizado (trator de esteiras) no terreno para nivelamento completo, já que as medidas do campo de jogo foram aumentadas, com isso, há está necessidade.

Aterro com compactação

Será executado espalhamento e compactação (com controle) mecanizados no terreno para nivelamento. O material deverá ser proveniente da escavação.

Alvenaria de embasamento com pedra argamassada

Deverá ser em pedra de mão granítica e argamassa de cimento e areia. A areia deverá estar isenta de matéria orgânica, pedras e outros elementos estranhos. O cimento deve apresentar pulverização de 100%, ou seja, sem presença de pedras e similares.

A vala deverá receber a primeira aplicação de pedra, em seguida, os espaços vazios serão preenchidos com argamassa no traço de 1:4 (cimento:areia). A segunda aplicação de pedras virá logo em seguida, assim como o preenchimento dos espaços vazios. As aplicações serão executadas em camadas sucessivas de 0,10m.

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez

O embasamento será executado em alvenaria de tijolos de 08 furos de compressão mecânica de primeira qualidade e de conformidade com as características fixadas na Especificação Brasileira EB-19-R da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Suas dimensões terão largura mínima de uma vez . Quanto à altura geral, será mantida a determinada pelo projeto arquitetônico fornecido. A largura do embasamento, em casos especiais para combater o empuxo do aterro do caixão, será fixada em função destes esforços.

Os tijolos serão rejuntados em argamassa de cimento, cal e areia ao traço volumétrico de 1:2:8.

Os embasamentos deverão obedecer a um rigoroso nivelamento com o objetivo de facilitar essa exigência nas alvenarias de elevação.

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez

Todas as alvenarias deverão obedecer às características geométricas e dimensões nominais do projeto arquitetônico (parede acabada).

Todas as alvenarias serão executadas em ½ vez, com tijolos de 08 furos, com compressão mecânica de primeira qualidade, conforme as características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-19 e EB-20 da ABTN e assentados com argamassa de cimento, cimecal e areia ao traço volumétrico 1:2:8. Os tijolos / blocos deverão atender às especificações da NBR 7170 e 7171, principalmente.

Antes do assentamento os tijolos/blocos devem ser molhados adequadamente, nem excessivamente que se forme uma película superficial de água, nem insuficientemente que aqueles absorvam a água de amassamento da argamassa de assentamento (as duas situações são prejudiciais à aderência dos tijolos/blocos à argamassa). As juntas deverão ter a espessura média de 1,2 cm, sendo niveladas horizontalmente; sendo evitadas com rigor, coincidências de juntas verticais em camadas consecutivas.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos, será o bastante para a fiscalização determinar sua total ou parcial demolição sem nenhum ônus para o contratante.

Em todos os encontros de paredes serão feitas amarrações de alvenaria.

Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento:areia), espessura de 5,0mm

Todas as peças de concreto e alvenaria de tijolos, antes de qualquer revestimento receberão um chapisco, constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:4, devendo apresentar uma superfície uniforme e com muitos rugos para permitir uma perfeita aderência dos materiais de revestimento.

Reboco, espessura de 5,0mm

Será executado com argamassa de cal e areia, no traço volumétrico 1:4,5. O acabamento será de primeira qualidade apresentando superfícies planas.

Caiação

Pintura a cal aplicada em todos os locais onde for aplicado reboco. Sobre a superfície preparada, se fará a aplicação de líquido selador. Após o lixamento aplicar-se-á 3 (três) demãos.

Cerca com postes retos de concreto

Cerca em postes de concreto pré-moldados retos, de seção 15cm x 15cm e altura de 2,50m. Deverão ser travados a 0,50m de profundidade. Com fios em arame galvanizado liso. Espaçamentos dos fios e entre postes conforme detalhe de projeto.

Portão em chapa de ferro e tela, inclusive pintura

Será composto de tubos de aço galvanizado 2” com telas de chapa galvanizada. Receberá fechadura em metal cromado do tipo ferrolho.

Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm

Serão executadas, para possível manutenção do sistema de drenagem, conforme indicado em projeto, caixas de inspeção em alvenaria de tijolos maciços nas dimensões 60x60x60cm, com barra lisa e tampa em concreto.

Drenos em chorume em tubos drenantes

Serão executados abaixo do nível final do gramado, conforme detalhes em projeto. Primeiramente serão escavadas as valas, com a colocação de manta geotéxtil ao redor de toda a vala e de brita do fundo, tomando o devido cuidado com a inclinação para assentamento dos tubos. Em seguida se tem o assentamento dos tubos drenantes e a complementação das valas com brita.

Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5,0 cm, incluso aditivo impermeabilizante

O contrapiso será executado em concreto magro, no traço 1:4:8 (cimento, areia grossa lavada e devidamente peneirada e brita 25 sem pó), possuirá acabamento com uma declividade de 1,0% para fora que servirá para facilitar o escoamento das águas pluviais para uma cisterna para o reaproveitamento.

Reboco (massa única) no traço 1:4 (cim:areia), E=2,0 cm

Será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, com inclusão de aditivo impermeabilizante. O acabamento será de primeira qualidade apresentando superfícies planas.

Tampa de concreto armado 35 x 50 x 5 cm

Serão executadas placas de concreto armado nas dimensões especificadas. Estas serão assentadas sobre a calha de alvenaria de direcionara as águas drenadas do gramado para a cisterna.

Vigotas de concreto armado (esp. = 0,05m, h = 0,15m) – inspeção

As vigotas e a laje de cobertura da cisterna serão construídas com o emprego de concreto armado, de acordo com as dimensões indicadas em desenho. Os materiais do concreto e a ferragem a serem empregados deverão atender ao disposto na EB-1 e EB-4, da ABNT. O concreto será do tipo estrutural, medido em volume, na proporção de 1:3:4 (cimento:areia grossa lavada: brita número 20 ou imediatamente inferior ou superior, de acordo com a disponibilidade do mercado).

Tampa de cisterna em concreto armado

A tampa será construída em laje pré-moldada com uma espessura de 0,10m e um diâmetro de 3,20m recapeada com concreto FCK 20MPA, com espessura mínima de 3cm com armadura em aço CA 50, Ø 4mm formando uma malha a 20cm.

Reboco com aditivo impermeabilizante na argamassa no traço 1:3 (cimento: areia) e espessura de 0,02m

Será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, com inclusão de aditivo impermeabilizante. O acabamento será de primeira qualidade apresentando superfícies planas.

Grama batatais em placas

Para a execução do campo, é feita a colocação do aterro vegetal, com espessura de 0,15m.

Após conclusão do aterro, deverá ser feito o plantio da grama em placa, que será feito em toda a área interna do alambrado, como especificado em planta.

Cinta em concreto armado fck=20 Mpa

O concreto armado deverá ser utilizado nas cintas, dosado de modo a assegurar após a cura uma resistência de Fck 20MPa.

Será observada a fiel confecção das formas e das armaduras. O amassamento deverá ser mecânico, o lançamento será no máximo 30 minutos após a adição de água. A cura do concreto e a retirada das formas deverão obedecer aos prazos previstos nas normas técnicas brasileiras.

Calçada em concreto magro, espessura 5,0 cm

A calçada de proteção será executada em alvenaria de ½ (meia) vez, assentada no traço 1:4 (cal e areia fina isenta de material orgânico), dosado com 10% de cimento em volume, com base em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento, areia grossa lavada e devidamente peneirada e brita 25 sem pó), possuirá acabamento antiderrapante como também uma declividade de 1,5%.