Memorial de Cálculo

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa indicativa de obra

A placa indicativa da obra terá 3,00 metros de altura e 4,00 metros de comprimento, logo sua área será de 12,00 metros quadrados, conforme segue demonstrado:

A = 3,00m x 4,00m = 12,00m²

  - TERRAPLENAGEM

  - Escavação e transporte de material de 1A categoria DMT 50m

O volume de escavação é (conforme planilha de cubação):

V = 3.942,00 m³ JÁ EXECUTADO

  - Aterro com compactação mecânica 95% P.N.

O volume de aterro é (conforme planilha de cubação):

V = 2.726,50 m³ JÁ EXECUTADO

  - ALAMBRADO

  - Escavação manual de valas até 1,00 m de profundidade

O volume de escavação é igual ao perímetro do alambrado multiplicado pela largura (0,40m) e altura (0,40m) da vala:

V = (85,71m + 106,31m + 70,30m + 70,30m) x 0,40m x 0,40m = 53,22 m³ JÁ EXECUTADO

  - Alvenaria de Pedra Argamassada

O volume de pedras argamassadas é igual ao perímetro do alambrado multiplicado pela largura (0,40m) e pela profundidade (0,40m) da vala, conforme item anterior:

V = 53,22 m³ JÁ EXECUTADO

  - Alvenaria de 1 vez c/ tijolos furados 10x20x20cm

Será igual ao perímetro do alambrado (subtraindo o portão) multiplicado pela altura do embasamento (0,10m):

A = (85,71m + 103,31 + 70,30m + 70,30m) x 0,10m = 32,96 m² FALTA EXECUTAR 3,00 m²

  - Alvenaria de 1/2 vez c/ tijolos furados 10x20x20cm

Será igual ao perímetro do alambrado (subtraindo o portão) multiplicado pela altura da murada (0,40m):

A = (85,71m + 103,31 + 70,30m + 70,30m) x 0,40m = 131,85 m² FALTA EXECUTAR 12,00 m²

  - Chapisco em paredes

A área de chapisco é igual a área de alvenaria multiplicado por 2 (lado interno e externo):

A = 164,81m² x 2 = 329,62 m² FALTA EXECUTAR 27,00 m²

  - Reboco

A área de reboco é igual a área de chapisco (item anterior):

A = 329,62 m² ² FALTA EXECUTAR 27,00 m²

  - Caiação

A área de pintura a cal é igual a área de reboco (item anterior):

A = 329,62 m²² FALTA EXECUTAR 27,00 m²

  - Cerca com postes retos de concreto de 15x15cm, altura 2,50m e 12 fios de arame liso

O comprimento da cerca é igual ao perímetro do alambrado:

L = (85,71m + 103,31 + 70,30m + 70,30m) = 329,62 m² FALTA EXECUTAR 27,00 m

  - Portão em chapa de ferro e tela, inclusive pintura

Quantidade = 1 unidade

  - SISTEMA DE DRENAGEM

  - Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm com tampa pré-moldada de concreto

O número de caixas de inspeção conforme indicado em projeto são:

Quantidade = 7,00 unidades JÁ EXECUTADO

  - Drenos em chorume em tubos drenantes, PVC, Dn=100 mm, envoltos em brita e geotéxtil

O comprimento dos drenos de 100mm é igual ao somatório de todos os trechos com esse diâmetro (Indicado em Planta):

L = [9,80m + 20,20m + 30,60m + 41,00m + (10 x 47,87m) + 39,55m + 29,15m + 18,75m + 8,35m] x 2 = 1.352,20 m² FALTA EXECUTAR 777,70 m²

  - Drenos em chorume em tubos drenantes, PVC, Dn=150 mm, envoltos em brita e geotéxtil

O comprimento do dreno de 150mm é igual ao dreno central (Indicado em Planta):

L = 104,00 m JÁ EXECUTADO

CALHA

  - Escavação manual de valas até 1,00 m de profundidade

O volume de escavação é igual ao perímetro da calha multiplicado pela largura (0,60m) e altura (0,55m) da vala:

V = 62,12m x 0,60m x 0,55m = 20,50 m³

  - Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5,0 cm, incluso aditivo impermeabilizante

A área de lastro é igual ao perímetro da calha multiplicado pela largura (0,60m):

A = 62,12m x 0,60m = 37,27 m²

  - Alvenaria de 1/2 vez c/ tijolos furados 10x20x20cm

A área de Alvenaria é igual ao perímetro multiplicado pela altura (0,50m):

A = (62,12m + 62,12m + 0,30m + 0,30m) x 0,50m = 62,42 m²

  - Chapisco em paredes no traço 1:4 (cim:areia), E=5,0 mm

A área de Chapisco é igual ao perímetro interno multiplicado pela altura (0,50m):

A = (61,82m + 61,82m + 0,30m + 0,30m) x 0,50m = 62,12 m²

  - Reboco (massa única) no traço 1:4 (cim:areia), E=2,0 cm, incluso aditivo impermeabilizante

A área de Reboco é igual a do item anterior:

A = 62,12 m²

  - Tampa de concreto armado 35 x 50 x 5 cm

Quantidade de tampas igual ao comprimento total dividido pelo comprimento de cada peça:

L = 61,00m/0,50m = 122 unidades

CISTERNA

  - Escavação manual de valas até 1,00 m de profundidade

A escavação será circular com um diâmetro de 4,20m, tomando um raio de 2,10m, e uma profundidade de 2,50m, temos:

V= 3,14 x (2,10m)² x 2,50m=34,62m³

  - Lastro de concreto no traço 1:3:5, espessura 10cm, incluso aditivo impermeabilizante

V = 3,14 x (2,10m)² = 13,85m²

  - Reaterro manual de valas

Escavação menos a Área de construção (diâm. = 4,20m, h = 2,50m) – (diâm. = 3,20m, h = 2,50m), nos dará:

V = 34,62m³ – (3,14 x (1,60m)² x 2,50m) = 14,52m³

  - Parede de placas de concreto (esp. = 0,08m x h = 0,35m x larg. = 0,40m) com cintamento externo em arame galvanizado 12 BWG a cada 0,20m

A = (2 x 3,14 x 1,60m) x 2,30m = 23,12m²

  - Vigotas de concreto armado (esp. = 0,05m, h = 0,15m) – inspeção

P = 0,60m x 2 + (0,50m x 2) = 2,20m

V = 2,20m x 0,15m x 0,05m = 0,02m³

  - Tampa de cisterna em concreto armado

Será em laje pré-moldada tipo forro.

V = [3,14 x (1,60m)²] x 0,10m = 0,80m³

  - Tampa em concreto armado 60X60X5cm

Quantidade = 1 Unidade

  - Chapisco em paredes no traço 1:4 (cim:areia), E=5,0 mm

A = 3,14 x (1,50m)² = 7,07m²

  - Reboco com aditivo impermeabilizante na argamassa no traço 1:3 (cimento: areia) e espessura de 2,0cm

A = 7,07m² x 0,02 = 0,14m³

  - CAMPO DE JOGO

  - Grama batatais em placas

Será feita em toda a área indicada em planta:

A = 96,00m x 60,00m = 5.760,00 m²

  - BANCO DE REVERVAS

  - Escavação manual de valas até 1,00 m de profundidade

O volume de escavação é igual ao rebaixamento do banco e sua fundação:

V = (10,30m x 2,80m x 0,77m) + [(2,80m + 2,80m + 10,00m + 10,00m) x 0,40m x 0,60m] = 22,21m³ + 6,14m³ = 28,35 m³

Para os 2 bancos => V = 56,70 m³

  - Alvenaria de Pedra Argamassada

Igual ao volume da fundação já calculado no item anterior:

V = 6,14 m³

Para os 2 bancos => V = 12,28 m³

  - Cinta inferior (Radier)

É igual ao perímetro multiplicado pela seção da cinta (0,15m x 0,15m):

V = 25,60m x 0,15m x 0,15m = 0,58 m³

Para os 2 bancos => V = 1,16 m³

  - Alvenaria de 1 vez c/ tijolos furados 10x20x20cm

Será igual ao perímetro multiplicado pela altura da murada (0,77m), construção da escada (área lateral x 5 fiadas) e do banco (área lateral x 50 fiadas):

A = (25,60m x 0,77m) + (0,525m² x 5) + (0,40m x 0,60m x 50) = 34,34 m²

Para os 2 bancos => A = 68,68 m³

  - Chapisco em paredes

A área de chapisco é igual a área interna de alvenaria e a parte externa exposta (adicionando as laterais da escada):

A = (25,60m x 0,90m) + (26,20m x 0,15m) + (2 x 0,525m²) = 28,02 m²

Para os 2 bancos => A = 56,04 m³

  - Reboco

A área de reboco é igual a área de chapisco (item anterior):

A = 28,02 m²

Para os 2 bancos => A = 56,04 m³

  - Caiação

A área de pintura a cal é igual a área de reboco (item anterior):

A = 28,02 m²

Para os 2 bancos => A = 56,04 m³

  - DIVERSOS

  - Calçada em concreto magro, Espessura 5,0 cm

É igual a área da calçada de contorno do Alambrado:

A = [(2 x 107,50m) + (2 x 70,30m)] x 0,50m = 177,80 m²